附件2

| 1 | LED 显示屏 | - 显示面积不小于 5.63 ㎡，环境限制要求误差正负1%之内； - ★屏体刷新频率≥3840Hz； - 前维护，模组、电源以及系统卡等皆可从前面取出。 - 像素点间距≤1.53mm，物理密度≥427185点/㎡； - 灯管波长范围：单颗灯珠红灯≤4nm，蓝绿灯≤3nm； - ★PCB板采用多层电路板沉金工艺，灯驱合一，具备消隐、节能功能，板厚≥1.6mm，TG≥150，铜厚≥1盎司 - LED灯珠抗拉机械强度测试：≥1Kg； - ★自带测试按键，可实现红、绿、蓝、白四种单色显示，横扫、竖扫等方式扫描显示，信 号指示灯快闪证明信号正常，电源指示灯常亮标示供电正常 - ★支持HDR高动态范围图像技术显示，符合4K超高清显示认证与HDR 显示认证要求 - 具有视频降噪，运动补偿，色彩变换等图像处理功能； - 支持屏体拼缝亮线、暗线校正； - 电磁辐射（EMC）信息技术设备（ITE）B级； - ★屏体及程序具有加密设计，不易被破解操控，未经加密调试的计算机无法直接驱动大屏显示。 - ★视觉舒适度等级满足VICO 1级 - 单元平整度：≤0.1mm； - 亮度均匀性：≥98%； - 显示单元色域：≥120%； - 色度均匀性：±0.003Cx，Cy之内； - 亮度：≥1000cd/㎡（0-1000可任意调节）； - 色温可调范围：1000k-10000k可调； - 对比度：≥8000:1； - 显示屏灰度处理等级：16位； - 灰度等级：65536； - 驱动方式：恒流驱动； - 平均无故障时间（MTTR）：≧15000h； - 寿命典型值：100000h； - 中性盐雾试验：符合盐雾10级要求，经盐雾试验后，外壳应无明显腐蚀现象，样品应能正常工作。 - 湿热试验：按GB/T2423.3-2006样品不带包装不通电情况下，在温度40±2℃、湿度 93±2%的试验箱内放置48h，试验结束恢复至室温后，对样品通电测试，应能正常工作。 - 噪音测试：在标准大气压，常温常湿条件下，屏前后左右各1m处噪声声压≤3.6db； - ★阻燃测试：按GB/T 5169.5-2008对样品进行火焰测试，时间为10s，移开火焰后，样品上的火焰或灼热30s内熄灭。 - 绝缘电阻实验：电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻在正常大气条件下应≧100MΩ，湿热条件下应≧2MΩ； - ★蓝光检测：需通过蓝光危害评估检测为无危害类； - ★具有图像智能化增强处理技术（提供由中华人民共和国国家版权局颁发的证书） - ★具有蓝光护眼多重过滤保护系统（提供由中华人民共和国国家版权局颁发的证书） - ★具有LED显示屏高光效长寿命驱动参数证明（提供由中华人民共和国国家版权局颁发的证书） - ★所投产品需通过中国质量认证中心的节能认证。（需提供“中国节能产品认证证书”） - 提供具有CNAS、ilac-MRA及CMA认证标识的权威第三方检测机构出具的检测报告。（提供加盖鲜章的复印件方有效，另原件备查） | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 视频处理器 | - 全数字高清接口DVI×1、HDMI1.3×3。 - 支持4路千兆网口输出,可作为大发送使用。 - 最大带载260万像素，每个网口可做独立带载显示，输出单网口宽可达3840像素，最高可达3840像素（提供CNAS第三方检测报告） - 支持视频源任意切换，任意缩放； - 图像瞬间切换或淡入淡出，保障画面显示不黑屏 - 支持不规则带载，支持亮度调节，支持RS232串口协议控制； - 画面窗口位置、大小可自由调节 | 台 | 1 |
| 3 | 显示屏钢结、边框及装饰 | - 钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2001进行制作,钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度，对接焊缝为坡口焊,焊缝等级不低于二级； - 外框应结合现场环境特点设计，精致美观。 - 屏体外装饰由耐腐蚀性和阻燃性的材料制作，坚固耐用。 | 平米 | 5.88 |
| 4 | 安装调试 | 投标人需派具有经验的调试工程师将显示屏至最佳状态，各项指标和效果均符合甲方要求。 | 项 | 1 |
| 5 | 综合布线 | 满足现场显示屏正常工作所需的强电电缆，网络光纤等的铺设，所有线材 必须为国标知名品牌。线缆铺设采用防锈铁管穿线，具备条件的可以借用现有桥架。 | 项 | 1 |